| Техническая спецификация на закупку инженерного автотранспорта(Первая партия) ТОО «Актауская энергетическая компания» | 阿克套能源有限责任公司 工程车辆（第一批）采购技术规范书 |
| --- | --- |
| - Общая информация о проекте: | - 基本内容 |
| （1）Обзор проекта Актауский проект расположен на западе Казахстана, примерно в 10 км к юго-востоку от города Актау, административного центра Мангистауской области. Проект реализуется совместно компанией «Huadian Overseas Investment» и Мангистауским атомно-энергетическим комбинатом (Казахстан) в соотношении долей 70% к 30%. Установленная мощность составляет 160 МВт, планируемое число часов использования — 5500 часов в год. | （一）项目概况： 阿克套项目位于哈萨克斯坦西部曼吉斯套州府阿克套市东南约10公里，由华电海投与哈萨克斯坦曼格斯套原子能联合公司以70%:30%股比合资建设，装机容量16万千瓦，利用小时数5500小时。 |
| （2）Содержание закупки: - Для более эффективного и упорядоченного продвижения строительных работ, а также для обеспечения потребностей в служебном транспорте, планируется приобрести новые автомобили: один внедорожник с двигателем 3.0T, два внедорожника с двигателем 2.0T. | （二）采购内容： 为更加高效有序推进工程建设工作，满足工程建设用车需求，拟购置一辆全新3.0T越野车、两辆全新2.0T越野车。 |
| - Требования к количеству пассажирских мест: (1) Внедорожник 3.0T: 7 мест (включая водителя) (2) Внедорожник 2.0T: 5 мест (включая водителя) | 2、核定载客人数要求： （1）越野车3.0T：7座（含驾驶员） （2）越野车2.0T：5座（含驾驶员） |
| - Год выпуска: 2025 и позднее. | 3、生产年份：2025年及以后。 |
| II. Технические требования | 二、技术要求 |
| 1. Внедорожник 3.0T | （一）越野车3.0T |
| （1）Технические параметры | 1、技术参数 |
| Тип автомобиля: 3.0T, полный привод, 7 мест (серебристо-серый цвет) Габариты кузова: | 车型：3.0T四驱，7座（银灰色） |
| Длина × ширина × высота (мм) 4886 × 1934 × 1905 | 长度 × 宽度 × 高度（mm） 4886 × 1934 × 1905 |
| Колёсная база (мм) 2850 | 轴距（mm） 2850 |
| Минимальный дорожный просвет (мм, включая запасное колесо на задней двери) 224 | 最小离地间隙（mm，含尾门备胎） 224 |
| Угол въезда / угол съезда / угол продольной проходимости 29.6° / 24° / 24° | 接近角 / 离去角 / 通过角 29.6° / 24° / 24° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) 800 | 最大涉水深度（mm） 800 |
| Двигатель: | 发动机： |
| Тип: Бензиновый двигатель, система комбинированного впрыска, двойной турбо наддув. Рабочий объём двигателя (см³): 2993 Количество цилиндров / компоновка (расположение цилиндров): 6 цилиндров / V-образное расположение. Максимальная мощность (л.с. / об/мин): 299 л.с. / 6000 об/мин Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин): 500 / 1500–4000 | 类型 汽油发动机，混合喷射系统，双涡轮增压 排量（cm³） 2993 气缸数 / 布局 6缸 / V型 最大功率（马力 / 转速） 299 / 6000 最大扭矩（N•m / 转速） 500 / 1500–4000 |
| Коробка передач: | 变速箱： |
| Тип привода: полный привод, система подключения переднего моста с многодисковой муфтой (TOD), с понижающей передачей (пониженным рядом). Коробка передач: 9-ступенчатая автоматическая гидромеханическая трансмиссия. | 驱动形式: 四驱，前轴多片离合器分动系统（TOD），带低速挡 变速箱: 9速自动液力机械变速箱 |
| Подвеска: | 悬架： |
| Передняя подвеска: Независимая, пружинная (винтовые пружины), двух рычажная (двух поперечных рычагов), со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска: Зависимая, рычажная конструкция, пружинная (винтовые пружины), со стабилизатором поперечной устойчивости. | 前悬架: 独立式，螺旋弹簧，双叉臂结构，带横向稳定杆 后悬架: 非独立式，连杆结构，螺旋弹簧，带横向稳定杆 |
| Масса и объём багажного отделения: | 质量与行李厢容积： |
| Снаряжённая масса (кг): 3025 Полная масса (кг): 3025 Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозной системы): 750 / 2500 Объём топливного бака (л): 80 Объём багажа (л): 795 Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л): 1489 | 整备质量（公斤） ：3025 总质量（公斤）：3025 最大拖挂质量（无制动系统）：750 / 2500 油箱容积（公升）：80 行李厢容积（公升）：795 后排座椅放倒后容积（公升）：1489 |
| Эксплуатационные (динамические) характеристики: | 性能参数： |
| Разгон 0–100 км/ч (сек) 9.6 Максимальная скорость (км/ч) 180 | 0–100 km/h 加速时间（秒）：9.6 最高车速（km/h）：180 |
| Размер шин: | 轮胎规格： |
| Шины: 265 / 55 R19 | 轮胎:265 / 55 R19 |
| Топливо и расход топлива: | 燃油与油耗： |
| Тип топлива: бензин с октановым числом 95 и выше Смешанный расход топлива (л/100 км) 11.5 | 燃油类型:95号及以上汽油 综合油耗（L/100km）：11.5 |
| - （2）Стандартное оснащение (справочно) | 2、常规配置（参考） |
| Управление: • Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету • Электроусилитель руля с переменной характеристикой (с поддержкой нескольких режимов) • Блокировка заднего дифференциала • Система интеллектуального запуска/остановки двигателя (Start-Stop) • Система помощи при спуске и помощи при подъёме • Внедорожный режим «Эксперт» • Функция ползущего движения на малой скорости (Creep Mode) • Функция разворота на месте (Tank Turn) • Система автоматической парковки | 操控： • 方向盘高度及前后可调 • 可变助力电动转向系统（支持多模式选择） • 后桥差速锁止 • 智能启停系统 • 陡坡缓降与上坡辅助 • “专家”越野模式 • 低速蠕行功能（Creep Mode） • 坦克掉头功能（Tank Turn） • 自动泊车系统 |
| Экстерьер: • 19-дюймовые алюминиевые колесные диски • Двухстворчатая задняя дверь (распашная) • Рейлинги на крыше • Панорамная крыша • Подготовка/крепление для буксировочного устройства • Электрические боковые подножки | 外观： • 19英寸铝合金轮毂 • 对开式尾门 • 车顶行李架 • 全景天窗 • 牵引装置预留接口 • 电动侧踏板 |
| Интерьер: • Многофункциональное рулевое колесо с подогревом • Под рулевые переключатели передач • 12,3-дюймовая цифровая приборная панель • Динамическая атмосферная подсветка салона • Розетка 220 В • Шторка багажного отделения • Отделка салона материалом Alcantara • Солнцезащитные шторки задних боковых окон • Электропривод задней двери (с функцией автоматического закрытия) | 内饰： • 多功能加热方向盘 • 换挡拨片 • 12.3英寸数字仪表盘 • 车内氛围灯（动态） • 220V电源插座 • 行李厢遮物帘 • 内饰Alcantara• 材质包覆 • 后排车窗遮阳帘 • 电动尾门（带自动关闭 |
| Сиденья: • Подогрев сидений первого и второго ряда • Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях • Электрорегулировка поясничной поддержки • Регулировка угла наклона спинок задних сидений • Центральный подлокотник заднего ряда (с подстаканниками) • В 5-местной версии: задний центральный подлокотник с отсеком для хранения и функцией управления через сенсорный экран • Складная спинка задних сидений в пропорции 60:40 • Сиденья из натуральной кожи Nappa • Функция памяти водительского сиденья и система облегчения посадки/высадки («welcome») • 4-сторонняя электрорегулировка подголовника переднего пассажирского сиденья • Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья в 6 направлениях • Функции вентиляции и массажа передних сидений | 座椅： • 前后排座椅加热 • 驾驶座6向电动调节 • 腰部支撑电动调节 • 后排靠背角度可调 • 后排中央扶手（带杯架） • 5座版本：后排中央扶手带储物格及触控屏控制功能 • 后排座椅60:40放倒 • NAPPA真皮座椅 • 驾驶座记忆功能及“迎宾”上下车辅助 • 副驾驶座头枕4向电动调节 • 副驾驶座6向电动调节 • 前排座椅按摩及通风功能 |
| Безопасность: • Электронная система стабилизации ESP (расширенные функции: ESP + TCS + RMI) • Система помощи при торможении BAS • Функция автоматического экстренного торможения на низкой скорости • Система автоматического экстренного торможения AEB (включая предупреждение о фронтальном столкновении FCW и распознавание пешеходов/велосипедистов) • Ограничитель скорости • Адаптивный круиз-контроль ACC (с функцией движения в пробке на низкой скорости) • Система распознавания дорожных знаков TSR • Интеллектуальный ассистент круиз-контроля ICA • Системы предупреждения и удержания в полосе LDW + LKA + LCK (центровка в полосе) • Система предотвращения столкновений на перекрёстках AEB Crossroad • Система кругового обзора 360° (включая функцию «прозрачного» днища) • Передние и задние датчики парковки • Система мониторинга усталости водителя • Передние, боковые подушки безопасности + боковые шторки • Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда • Крепления для детских кресел ISOFIX | 安全： • ESP电子稳定系统（扩展功能：ESP+TCS+RMI） • BAS制动辅助系统 • 低速自动紧急制动功能 • AEB自动紧急制动系统（含FCW前向碰撞预警及行人/自行车识别） • 速度限制器 • ACC自适应巡航（支持低速跟车） • TSR交通标志识别 • ICA智能巡航辅助 • LDW+LKA+LCK车道偏离预警及保持系统（居中控制） • AEB Crossroad路口防撞系统 • 360°全景影像（含透明底盘功能） • 前后驻车雷达 • 驾驶员疲劳监测系统 • 前排、侧气囊 + 侧气帘 • 前后排安全带预紧器 • 儿童安全座椅固定接口 |
| Комфортное оснащение: • Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой • Трёх зонный автоматический климат-контроль • Проекционный дисплей (HUD) • Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя • Передние акустические (шумоизолирующие) стекла • Светодиодные фары ближнего и дальнего света • Автоматическое управление дальним светом • Передние противотуманные фары + задние динамические фонари • Подсветка при поворотах • Датчики света и дождя | 舒适配置： • 无钥匙进入与一键启动 • 三区域自动空调 • 抬头显示系统（HUD） • 前挡风玻璃及雨刮喷嘴加热 • 前排隔音玻璃 • LED近光/远光灯 • 自动远光控制 • 前雾灯 + 后动态尾灯 • 转向辅助照明 • 光线与雨量传感器 |
| Мультимедиа: • 14,6-дюймовый сенсорный экран центральной консоли • Радио AM/FM + Bluetooth • USB-порты спереди и сзади • Интерфейс для подключения видеорегистратора • Беспроводная зарядка для переднего ряда • Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto • Беспроводная зарядка в заднем центральном подлокотнике • Премиальная аудиосистема Infinity (12 динамиков + сабвуфер) | 多媒体： • 14.6英寸中控触摸屏 • AM/FM收音 + 蓝牙 • 前后USB接口 • 行车记录仪接口 • 前排无线充电 • Apple CarPlay / Android Auto 无线连接 • 后排中央扶手无线充电 • Infinity高级音响系统（12扬声器 + 低音炮） |
| Безопасность+: • Система предупреждения об опасности при открытии двери (DOW) • Система предупреждения о приближении транспортных средств сбоку при движении задним ходом с автоматическим торможением (RCTB) • Система экстренного удержания в полосе (ELK) • Интеллектуальная функция уклонения от препятствий (Smart Dodge) • Система предупреждения о заднем столкновении (RCW) | 安全+： • 开门安全预警系统（DOW） • 倒车侧方来车预警 制动（RCTB） • 紧急车道保持系统（ELK） • 智能避让功能（Smart Dodge） • 后方碰撞预警（RCW） |
| Прочее: • Электрическая регулировка рулевого колеса • Автоматическая регулировка высоты фар (ALS) + функция приветствия • Активная система шумоподавления • Шумоизолирующие стекла задних дверей • Панорамная крыша • Внешние зеркала заднего вида с электроприводом регулировки/складывания/подогревом/подсветкой при приветствии/функцией памяти • Система контроля качества воздуха в салоне (фильтр N95 + функция ароматизации) • Заводской комплект инструментов • Полный комплект аварийного инструмента | 其他： • 方向盘电动调节 • 自动高度调节大灯(ALS)+迎宾功能 • 主动降噪系统 • 后门隔音玻璃 • 全景天窗 • 外后视镜电动调节/折叠/加热/迎宾照明/记忆功能 • 车内空气质量控制系统(N95过滤+香氛功能) • 原厂配置工具箱 • 应急工具包齐全 |
| (二) Внедорожник 2.0T | （二）越野车2.0T |
| Технические параметры (справочно) Модель: 2.0T полный привод, 5 мест (чёрный) ### Категория — параметры и характеристики ## Кузов Тип: рамный (не несущий кузов), 5-дверный, 5-местный универсальный | 1、技术参数 车型：2.0T四驱，5座（黑色） 车身类型：非承载式车身，5门5座通用型 |
| ## Габариты Д × Ш × В (мм): 4 760 (без запасного колеса — 4 620) × 1 930 × 1 903 Колёсная база (мм): 2 750 Дорожный просвет (мм): 224 Углы въезда / съезда / рампы: 33° / 34° / 23° Максимальная глубина брода (мм): 700 | 外廓尺寸 长x宽x高(mm)：4760(不含备胎为4620)x1930x1903 轴距 (mm)：2750 离地间隙(mm)：224 接近角/离去角/通过角：33°/34°/23° 最大涉水深度(mm)：700 |
| ## Двигатель Тип: бензиновый двигатель, непосредственный впрыск, турбонаддув Рабочий объём (см³): 1 967 Цилиндры / компоновка: 4 / рядный, продольная установка Макс. мощность (л.с. / об/мин): 220 / 5 500 Макс. крутящий момент (Н·м / об/мин): 380 / 1 800–3 600 | 发动机 类型 汽油发动机，直喷，涡轮增压 排量 (cm³) 1 967 气缸数 / 排列形式 4 / 直列纵置 最大功率(马力/转每分)：220/5500 最大扭矩(牛•米/转每分)：380/1800–3600 |
| ## Трансмиссия Тип: Part Time (подключаемый полный привод) Привод: полный привод с жёстким подключением переднего моста и понижающей передачей Коробка передач: автоматическая, 8-ступенчатая, гидротрансформатор | 传动系统 ：Part Time (分时四驱) 驱动类型：四轮驱动，具备前轴刚性连接功能及低速挡 变速箱：自动，8速，液力自动变速箱 |
| ## Подвеска Передняя: независимая, двойные поперечные рычаги, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: зависимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | 悬架 前悬架:独立，双叉臂，带横向稳定杆 后悬架:非独立，连杆式，带横向稳定杆 |
| ## Масса и объёмы Снаряжённая масса (кг): 2 230 Полная масса (кг): 2 552 Макс. масса буксировки (без тормозов / с тормозами): 750 / 2 500 кг Объём топливного бака: 80 л Объём багажника: 410 л Объём при сложенных задних сиденьях: 1 635 л | 重量与容积 整备质量 (kg)：2230 总质量 (kg）：2552 最大拖挂质量 (无制动/有制动) (kg) ：750 / 2500 油箱容积：80L 行李厢容积：410L 后排折叠后容积：1635L |
| ## Динамика Разгон 0–100 км/ч: 10,6 с Максимальная скорость: 175 км/ч | 行驶性能 0 – 100 km/h 加速 (s) 10,6 最高时速 (km/h) 175 |
| ## Топливо Тип топлива: бензин 92-й и выше Смешанный расход топлива: 10,7 л/100 км | 燃油 燃料类型 92号及以上汽油 综合工况油耗 (l/100km) 10,7 |
| 2. Обычное оснащение ## Рулевое управление - Регулируемая рулевая колонка (по высоте и вылету) - Электроусилитель руля с выбором режимов - Электронный стояночный тормоз - Блокировка заднего дифференциала - Система автоматического старта/стоп - Система помощи при спуске и трогании в гору - Режим медленного движения на бездорожье (Creep Mode) - Функция разворота на месте в стиле «танк» (Tank Turn) | 2、常规配置 转向系统 • 可调节方向盘（高度及前后调节） • 电动助力转向，支持多种模式选择 • 电子驻车制动系统 • 后桥差速锁 • 智能启停系统 • 下坡辅助及坡道起步辅助系统 • 越野低速巡航功能（Creep Mode） • 越野转向辅助功能（坦克掉头 Tank Turn） |
| ## Экстерьер - Полноразмерное запасное колесо из алюминиевого сплава (на задней двери) - Фиксированные боковые подножки - Рейлинги на крыше - Подготовка под установку фаркопа - Защита двигателя снизу - Диски R17 (265/65) - Разъём для прицепа / питания | 外观 • 全尺寸铝合金备胎（尾门固定） • 固定式侧踏板 • 车顶行李架 天窗 • 拖车装置安装预留 • 发动机底部护板 R17轮圈（265/65） 拖车连接/供电插座 |
| ## Интерьер - Чёрное оформление салона - Многофункциональное рулевое колесо с подогревом - Под рулевые лепестки переключения передач - Полностью цифровая приборная панель 12,3" - Очечник - Беспроводная зарядка смартфона (50 Вт, с охлаждением) - Розетка 220V в багажнике (120 Вт) - Столик для пикника - Салон из кожи Nappa - Электрорегулировка водительского сиденья (8 направлений) - Поясничная поддержка и массаж водительского сиденья - Электрорегулировка пассажирского сиденья (4 направления) - Подогрев и вентиляция передних сидений - Подогрев передних и задних сидений - Регулировка наклона спинок задних сидений - Центральный подлокотник сзади - Складывание задних сидений 60:40 - Система атмосферной подсветки (64 цвета) | 内饰 • 黑色内饰设计 • 多功能方向盘（带加热功能） • 换挡拨片 • 12.3英寸全液晶仪表盘 • 眼镜盒 • 手机无线充电（50W，带散热） • 后备厢220V电源插座（120W） • 野餐桌板 • Nappa真皮内饰 • 主驾驶座椅电动调节（8向） • 主驾驶座椅腰部支撑及按摩功能 • 副驾驶座椅电动调节（4向） • 前排座椅加热及通风 • 前后排座椅加热 • 后排座椅靠背角度调节 • 后排中央扶手 • 后排座椅60:40比例放倒 • 氛围灯系统（64色） |
| ## Системы безопасности - ESC (электронная стабилизация) + TCS + RMI - BAS (ассистент экстренного торможения) - Ограничитель скорости - Адаптивный круиз-контроль (ACC) - Система удержания и предупреждения о выходе из полосы (LDW + LKA + LCK) - Камера 360° с функцией «прозрачного днища» - Передние и задние парковочные датчики - Система контроля усталости водителя - Передние фронтальные и боковые подушки безопасности - Преднатяжители ремней безопасности - Крепления ISOFIX для детских кресел - Распознавание дорожных знаков (TSR) - Интеллектуальный ассистент движения (ICA) - Шторки безопасности - Система «Smart Dodge» (интеллектуальное уклонение) | 安全系统: • 电子稳定控制系统（ESC + TCS + RMI） • 紧急制动辅助系统（BAS） 限速器 • 自适应巡航控制系统（ACC） • 车道偏离预警及车道保持系统（LDW + LKA + LCK） • 360°全景影像系统（带“透明底盘”功能） • 前后驻车雷达 驾驶员疲劳监测系统 • 前排正面及侧面安全气囊 • 前排安全带预紧器 • 儿童安全座椅接口（ISOFIX） • 交通标志识别系统（TSR） • 智能巡航辅助系统 (ICA) • 安全气帘 • “智能躲避”功能 (Smart Dodge) |
| ## Комфорт - Бесключевой доступ и запуск кнопкой - Двухзонный климат-контроль - Обогрев лобового стекла и форсунок - Очистка камеры заднего вида - Электрорегулируемые, складывающиеся и обогреваемые зеркала - LED фары ближнего и дальнего света - Автоматический дальний свет - Передние и задние противотуманные фары - Подсветка поворотов - Датчики света и дождя - Передние двойные шумоизолирующие стекла - Голосовой помощник - Электрорегулировка сиденья водителя (8 направлений) | 舒适配置: • 无钥匙进入及一键启动系统 • 双区自动空调 • 前挡风玻璃及喷嘴加热 • 后视摄像头清洗功•能 • 外后视镜电动调节、电动折叠及加热功能 • LED远近光大灯 自动远光控制系统 前后雾灯 • 转向辅助照明功能 • 光线与雨量传感器 • 前排双层隔音玻璃 • 语音助手 • 前排座椅通风 • 前后排座椅加热 • 驾驶座电动腰部支撑调节及按摩功 |
| ## Мультимедиа - Сенсорный экран 12,3" - Аудиосистема AM/FM/Bluetooth - Поддержка Apple CarPlay и Android Auto (беспроводное подключение) - Аудиосистема 8 динамиков + сабвуфер - USB-порты спереди и сзади - 12V розетки спереди и в багажнике - Интерфейс для видеорегистратора - Премиальная аудиосистема Infinity | 多媒体系统: • 12.3英寸触控多媒体系统 • 音响系统（支持AM/FM及Bluetooth） 支持Apple CarPlay及Android Auto无线连接 • 音响系统（8扬声器 + 低音炮） • 前排及后备厢12V电源接口 • 前后USB接口 • 行车记录仪接口 • 高级Infinity音响系统 |
| ## 3. Прочие требования - Срок и место поставки: 30 календарных дней / город Актау. - Запрещается устанавливать в автомобиле GPS-трекер, а также функции удалённой блокировки. | 三、其他要求 1、交付期限及地点：30个自然日 / 阿克套市 2、不得在车辆内加装GPS跟踪以及远程锁定功能。 |
| 4. Условия оценки (положения по контролю/приёмке) - Гарантийный срок на оборудование (автомобиль) составляет 3 года или 100 000 км пробега с момента поставки. В течение гарантийного периода поставщик обязан бесплатно устранить дефекты или неисправности, возникшие по причине ошибок проектирования, материалов или производства, включая замену или ремонт. - Поставщик обязан после получения уведомления о неисправности прибыть на место в течение 48 часов и оперативно устранить неисправность. | 四、考核条款 1、设备质量保证期（质保期）为交货后3年或100,000公里，在质保期内由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的设备缺陷或故障，卖方应免费更换、修理设备。 2、供货方在接到故障信息后，48小时内达到故障现场及时排除故障。 |